Option 66/67說明

- Option 66 = TFTP Server Name：告訴 PXE 用戶端「去哪一台 TFTP 伺服器拿檔案」。通常填 你的 TFTP 主機 IP（例：192.168.101.53）。

- Option 67 = Bootfile Name：告訴 PXE 用戶端「在 TFTP 上要取哪個檔」。常見：

  - UEFI x64：bootx64.efi（或 ipxe.efi / grubx64.efi）

  - Legacy BIOS：pxelinux.0

在哪裡設定？（挑你的環境）

A) 你用 Tftpd64 當 DHCP（你的截圖就是它）

- 打開 Tftpd64 → 點選 DHCP server 分頁。

- 設定欄位：

  - IP pool starting address / Size / Mask / Gateway：依你的網段填。

  - Boot File（就是 Option 67）：填 bootx64.efi 或 pxelinux.0。

  - Next Server（就是 Option 66）：填你的 TFTP 主機 IP（例 192.168.101.53）。

- 右上角 Save 或 Apply。

注意：同一個網段只能有一個 DHCP，別讓路由器也在發 DHCP。

B) 你有 Windows Server DHCP

圖形介面（最快）

- 開 DHCP 管理員 → IPv4 → 你的 Scope → Scope Options（或 Server Options）。

- 右鍵 Configure Options…

- 勾選：

  - 066 Boot Server Host Name：輸入 192.168.101.53（或 TFTP 主機 DNS 名稱）

  - 067 Bootfile Name：輸入 bootx64.efi（或 pxelinux.0）

- 套用後重新插拔網線或更新租約。

PowerShell（等同效果）

# 針對某個範圍設定（請改成你的 Scope ID）

$ScopeId = "192.168.101.0"

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $ScopeId -OptionId 66 -Value "192.168.101.53"

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $ScopeId -OptionId 67 -Value "bootx64.efi"

C) 你用 dnsmasq（Linux 小型 DHCP）

在 /etc/dnsmasq.conf 加入：

dhcp-range=192.168.101.100,192.168.101.200,255.255.255.0,12h

dhcp-option=66,192.168.101.53

dhcp-option=67,bootx64.efi

enable-tftp

tftp-root=/srv/tftp   # 你的 TFTP 根目錄

存檔後：systemctl restart dnsmasq

D) 你用 ISC-DHCP (dhcpd)（Linux 企業常見）

在 dhcpd.conf 的子網段段落加入：

subnet 192.168.101.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.101.100 192.168.101.200;

option routers 192.168.101.1;

option domain-name-servers 192.168.101.1;

next-server 192.168.101.53;     # = Option 66

filename "bootx64.efi";         # = Option 67

}

重啟服務：systemctl restart isc-dhcp-server

E) pfSense / OPNSense / MikroTik / OpenWrt（路由器型）

- pfSense：Services → DHCP Server → 你的介面 → Network Booting

  - 啟用 Network Booting

  - Next Server = 192.168.101.53（Opt 66）

  - Default BIOS file 或 UEFI 64-bit = bootx64.efi（Opt 67）

- MikroTik（RouterOS）：/ip dhcp-server network set boot-file-name=bootx64.efi next-server=192.168.101.53 numbers=0

- OpenWrt（luci）：Network → DHCP and DNS → DHCP-Options 增加

  - 66,192.168.101.53

  - 67,bootx64.efi

快速驗證

- TFTP 測試（另一台同網段主機）

  - Windows（先啟用「TFTP Client」功能）：
tftp 192.168.101.53 GET bootx64.efi → 能下載就代表 TFTP OK。

- PXE 抓包確認（選配）

  - 用 Wireshark 在 PXE 用戶端或伺服端抓 bootp || dhcp，應看到 Offer/ACK 內含 Option 66 與 67。

- UEFI/BIOS 對應

  - 如果是 UEFI 機器卻填了 pxelinux.0，常會卡住；UEFI 請改 bootx64.efi。

常見踩雷

- 同網段有兩個 DHCP（路由器 + 你的電腦）→ PXE 隨機拿到不同回覆，導致開不起來。

- Option 67 路徑寫成 C:\TFTP-Root\bootx64.efi：錯！只填 檔名；TFTP 會以根目錄解析。

- 防火牆 未放行 UDP/69 及 TFTP 的高位臨時埠。

- 檔名大小寫/副檔名拼錯（Bootx64.EFI ≠ bootx64.efi 對部分實作會有差）。